NAVODILO ZA PRIPRAVO POPISA

- Popis je narejen za elektrificirano plastificirano strešno okno s sredinskim vpetjem in z zasteklitvijo Safety Plus (70).

- V popis je potrebno vpisati izbrano dimenzijo strešnega okna in izmed navedenih obrob, senčil in vgradnih setov (zapisano s poudarjeno pisavo) izbrati ustrezen element, neizbrane pa izbrisati.

- Priporočamo, da se pred izbiro obrob, senčil in vgradnih setov pozanimate o njihovih karakteristikah ter o načinu upravljanja (npr. za ročno roleto priporočamo okno na dosegu roke)

- Izmed ponujenih kombinacij vgradnje se izbere ustrezne, navede sestavne elemente in določi število teh kombinacij, neizbrane sestavne elemente in kombinacije pa se izbriše.

POPIS STREŠNIH OKEN

Pri vgradnji oken je potrebno paziti na pripravo konstrukcije tako, da razmak med špirovci odgovarja širini strešnega okna s potrebnim prostorom za izolacijo. Pri kombinaciji več oken skupaj je potrebno osni razmak med konstrukcijo prilagoditi širini oken in vmesnim koritom obrobe za kombinirano vgradnjo. Pred izdelavo konstrukcije je zato potrebno preveriti projektantske mere z navodili proizvajalca strešnih oken.

1.

Dobava in montaža strešnega okna dim. .......... , izdelano iz lesa oblitega s poliuretanom, v beli barvi, zastekljeno z dvoslojnim energijsko varčnim in varnim steklom (zunanje kaljeno steklo in notranje lepljeno steklo, Ug=1,1 W/m²K, Uw=1,3 W/m²K). Strešno okno s krilom vpetim v sredini, dvojno tesnjenje s prezračevalno loputo v krilu, z električnim odpiranjem in zapiranjem preko integriranega elektromotorja, s senzorjem za dež in upravljalno tablico (kot VELUX tip GGU INTEGRA). Možno ročno upravljanje okna z ročico zgoraj. Vgradnja z obrobo za ravno/profilirano kritino (Alu, kot RAL 7043), za posamezno/skupinsko vgradnjo, z zunanjim električnim mrežastim senčilom/električno roleto ter z notranjim zatemnitvenim/žaluzija/plise/rolo senčilom.

Okno je vgrajeno skupaj z zunanjim vgradnim setom, ki vsebuje izolacijski okvir, sekundarni priklop in drenažni žlebič (kot VELUX tip BDX) in notranjim vgradnim setom, ki vsebuje kovinsko konstrukcijo za izdelavo notranjih oblog in parno zaporo (kot VELUX tip LSG).

Okna so vgrajena v naslednjih kombinacijah:

  - Samostojno okno:			 	 		X kom

- strešno okno 		1 kom

- zunanja obroba		1 kom

- zunanje senčilo		1 kom

- notranje senčilo		1 kom

- zunanji vgradni set 	1 kom

- notranji vgradni set	1 kom

  - Kombinacija dveh oken, okno zraven okna: 	 		X kom

- strešno okno		2 kom

- zunanja kombi obroba	1 kom

- zunanje senčilo		2 kom

- notranje senčilo		2 kom

- zunanji vgradni set 	2 kom

- notranji vgradni set	2 kom

  - Kombinacija dveh oken, okno nad oknom: 	 		X kom

- strešno okno		2 kom

- zunanja kombi obroba	1 kom

- zunanje senčilo		2 kom

- notranje senčilo		2 kom

- zunanji vgradni set		2 kom

Za pomoč pri izdelavi popisa oz. za pripravo popisa se lahko obrnete na:

Domen Pogorevc, u.d.i.a. (domen.pogorevc@velux.com, 01/724 68 64).